树莓派屏幕匹配流程

一、克隆树莓派linux源码

1、安装/更新git：

命令：sudo apt update

命令：sudo apt install git

2、克隆linux内核：

命令：git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/linux.git

二、文件复制/替换导入

1、设备树源文件：vc4-kms-dsi-ts8550b.dts

路径：/home/“用户名”/linux/arch/arm/boot/dts/overlays/

2、驱动源码：panel-sitronix-st7701.c

路径：/home/“用户名”/linux/drivers/gpu/drm/panel/

三、修改内核的构建配置（Makefile、Kconfig）

1、Makefile（drivers/gpu/drm/panel/Makefile）

2、Kconfig（drivers/gpu/drm/panel/Kconfig）

注：本示例修改系统内部已存在的屏幕驱动文件，遂此步可省略，若自己编写并新增屏幕驱动程序，需要执行此步步骤。

四、使用 menuconfig 启用该驱动

1、安装依赖包：

sudo apt install libncurses-dev libncursesw5-dev flex bison pkg-config

2、命令：make menuconfig

3、修改路径：（空格）

Device Drivers  --->

Graphics support  --->

<M>Direct Rendering Manager (X.Org support)  --->（回车）

Display Panels  --->

<M> Sitronix ST7701S DSI panel（<save>保存设置）

注：系统默认已启用，此步可省略，可执行进行检查

五、编译模块

1、编译初始化C文件生成.ko模块

命令：make -j6 Image.gz modules dtbs

2、等待以下输出结果：

CC [M]  drivers/gpu/drm/panel/panel-sitronix-st7701.o

LD [M]  drivers/gpu/drm/panel/panel-sitronix-st7701.ko

3、安装模块到系统中

（1）编译内核中所有的模块（生成 .ko 文件）

命令：make modules

（2）将上一步编译出的模块复制安装到/lib/modules/$(uname -r)/ 下

命令：sudo make modules_install

（3）更新模块缓存：

命令：sudo depmod -a

六、编译设备树生成.dtbo模块（overlay）

1、进入overlay源文件目录

命令：cd /home/“用户名”/linux/arch/arm/boot/dts/overlays/

2、使用设备树编译器编译.dts为.dtbo

命令：sudo dtc -@ -I dts -O dtb -o /boot/firmware/overlays/vc4-kms-dsi-rg-arc-panel.dtbo vc4-kms-dsi-rg-arc-panel.dts

六、配置 /boot/config.txt 加载 overlay

1、切换路径

命令：sudo nano /boot/firmware/config.txt

2、在文本末尾增加以下两条命令：

dtoverlay=vc4-kms-v3d-pi4

dtoverlay=vc4-kms-dsi-rg-arc-panel